Антенна панельная направленная

KAA20–5850

Инструкция по эксплуатации

Антенна KAA20–5850 используется в сетях Wi-Fi стандарта IEEE 802.11n. Стандарт 802.11n повышает скорость передачи данных почти в 4 раза по сравнению с устройствами стандартов 802.11g и достигает скорости 300 Мбит/с. Стандарт 802.11n основывается на технологии MIMO (от англ. Multiple Input Multiple Output — технология передачи данных с помощью N антенн и их приёма М антеннами).

Антенна KAA20–5850 является антенной решеткой со слабо коррелированными антенными элементами, что достигается благодаря использованию технологии поляризационного разнесения сигналов. При использовании антенны KAA20–5850 в стандарте 802.11n можно достичь как увеличения скорости передачи информации, так и повышения надежности системы беспроводной передачи данных.

Антенна KAA20–5850 состоит из двух антенных элементов, поляризационное разнесение которых составляет 90о. Каждый антенный элемент работает как на прием, так и на передачу сигнала.

Антенна KAA20–5850 выполнена в герметичном корпусе, поэтому она устойчива к погодным условиям и может использоваться как внутри, так и вне помещений. Антенна предназначена для установки на мачту или на Г-образный кронштейн на стену.

Технические характеристики антенны KAA20–5850

| Резонансная частота, МГц | 5850 |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 5500-6200 |
| Коэффициент усиления, дБ | 20 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 2 |
| Поляризация антенных элементов | линейная |
| Количество антенных элементов, шт. | 2 |
| Поляризационное разнесение антенных элементов | пространственное, 90° |
| Обратная кроссполяризация не менее, дБ | 38 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
| Разъёмы | N-female (2 шт.) |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
| Рабочая температура, оС | -40 … +50 |
| Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
| Размеры антенны с кронштейном, мм | 400х220х130 |
| Масса, кг | 2,2 |

Комплектность антенны KAA20–5850

Антенна KAA20–5850			1 шт.

Набор крепежных деталей			1 компл.

Инструкция по эксплуатации		1 шт.

Упаковка					1 шт.

Монтаж антенны KAA20–5850

Выберите место для установки антенны, которое в радиусе 1,5м должно быть свободным от экранирующих металлических надстроек и других антенн, искажающих диаграмму направленности.

Антенна монтируется на вертикальную мачту или на Г-образный кронштейн при помощи крепежных элементов и слесарного инструмента.

Проложите кабель от разворачиваемой сети к антенне. После подключения произведите диагностику.

Антенна герметична и не требует технического обслуживания.

Не разбирайте антенну, не подвергайте антенну ударам, механическим, химическим и иным воздействиям, которые могут привести к поломке антенны

|  | Возможные причины низкого уровня сигнала | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слишком длинный кабель между передатчиком (точкой доступа) и антенной | Используйте качественный коаксиальный кабель минимальной длины. Помните, что затухание на высоких частотах в коаксиальном кабеле может доходить до 1 дБ на один метр его длины |
| 2 | Многолучевое распространение | Измените местоположение приемной/ передающей антенны |
| 3 | Потери сигнала из-за экранирования или поглощения различными предметами | Толстые стены, железобетонные стены, разного рода преграды могут экранировать сигнал; листва деревьев (особенно мокрая), стены, атмосферные осадки, налипший на антенну снег и т.д. могут ослаблять сигнал. Следует избегать препятствий подобного рода. |

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует качество работы антенны KAA20–5850 при условии соблюдения потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии – 2 года.

Срок службы антенны – 5 лет.

В случае возникновения отказов и обнаружения неисправностей в антенне в течение срока гарантии предприятие-изготовитель несет ответственность за выход из строя антенны и обязано устранить неисправность своими силами и средствами в срок, определенный между предприятием – потребителем и предприятием – изготовителем, вплоть до замены в целом, а также принять меры, исключающие подобные дефекты во всех остальных экземплярах указанных антенн, ранее поставленных и подлежащих поставке.

Изготовитель не несет ответственности за прямой либо косвенный ущерб, связанный с эксплуатацией антенны.

На антенны, эксплуатируемые с нарушением условий настоящей инструкции, гарантийные обязательства не распространяются.

Обязательной сертификации не подлежит.